PRZEDMIAR ROBÓT

| NAZWA INWESTYCJI Rozwój zielonej infrastruktury poprzez poprawę jakości terenów zielonych wspólnych obecnie pokrytych nawierzchnią betonową i żużlową, utworzenie łąki kwietnej oraz zakładanie tablic edukacyjnych. ADRES INWESTYCJI Rodzinny Ogród Działkowy "Złote Piaski" w Siedlcach, ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE INWESTOR Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "ZŁOTE PIASKI" W SIEDLCACH ADRES INWESTORA ul. Piaskowa 235, 08-110 SIEDLCE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podsta-wa | Opis i wyliczenie | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| Etap I |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obustronne usuniecie krawężników z betonu lanego w alei ogrodowej o drugości 120 m. oraz zebranie warstwy nawierzchni żużlowej alei o drugości 60 m i szerokości 4 m |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Obustronne usunięcie krawężników z betonu lanego w alei ogrodowej o długości 120 m. 120*0,15 | m3 | 18 |  |  |
| 1.2 |  | Krawężniki betonowe wystające z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożenie nowych krawężników betonowych o długości 120 mb. 120 | m | 120 |  |  |
| 1.3 |  | Zebranie warstwy nawierzchni żużlowej alei o drugości 60 m i szerokości 4 m. 60*4 | m | 240 |  |  |
| 2. | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego o różnych frakcjach o grubości 20 cm (nośności 10 ton na długości 25 m) |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wody. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego o różnych frakcjach o grubości 20 cm (nośność 10 ton na długości 25 m) 25*4 | m2 | 100 |  |  |
| 2.2 |  | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa o gr. 20 cm. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego o różnych frakcjach o grubości 20 cm (nośność 10 ton na drugości 25 m) 25*4 | m2 | 100 |  |  |
| 3. | Wykonanie projektowanych miejsc parkingowych z płyt betonowych ażurowych oraz dla osób z orzeczoną niepełnosprawności |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Zebranie nawierzchni gruntowej na projektowanym miejscu parkingowym do 100 m2 100 | m2 | 100 |  |  |
| 3.2 |  | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow. do 1 m2). Wykonanie projektowanych miejsc parkingowych z płyt betonowych ażurowych 78 | m2 | 78 |  |  |
| 3.3 |  | Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wody. Wykonanie miejsca parkingowego dla osób z orzeczoną niepełnosprawności 22 | m2 | 22 |  |  |
| 3.4 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Wykonanie miejsca parkingowego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością 22 | m2 | 22 |  |  |
| 3.5 |  | Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową. Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. 22 | m2 | 22 |  |  |
| 3.6 |  | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. 1 | szt. | 1 |  |  |
| 3.7 |  | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. 1 | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Modernizacja ujęcia wody pitnej z sieci miejskiej w formie studni drewnianej, modernizacja ujęcia wody z sieci ogrodowej do podlewania łąki kwietnej poprzez wyprowadzenie ze studzienki odwadniającej przewodu wodociągowego fi. 25 mm o długości ok. 30 mb i wykonanie dwóch kranów |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Modernizacja ujęcia wody pitnej z sieci miejskiej w formie studni drewnianej, modernizacja ujęcia wody z sieci ogrodowej do podlewania łąki kwietnej - wykonanie obudowy z drewna 1 | kpl. | 1,00 |  |  |
| 4.2 |  | Wykonanie ujęcia wody miejskiej fi 1/2 z zaworem czerpalnym 1 | kpl. | 1,00 |  |  |
| 4.3 |  | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 25 mm (nakłady na 1 m przyłącza) 30 | m | 30 |  |  |
| 4.4 |  | Wykonanie ujęcia wody ogrodowej fi 3/4 cala z zaworem do podłączenia węża 1 | szt. | 1,00 |  |  |
| Etap II |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Wykonanie, dostawa i montaż 10 sztuk tablic poglądowych o roślinności znajdującej się na obszarze objętym projektem tj. opisami rosnących tam drzew, krzewów oraz gatunków roślin 1 | kpl. | 10 |  |  |
| 6. |  | Dostawa i ustawienie 6 sztuk solarnych lamp ogrodowych wzdłuż alei ogrodowej i na miejscu parkingowym 6 | szt. | 6 |  |  |
| Etap III |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Prace związane z usunięciem płyty betonowej i zagospodarowaniu terenu |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Usuniecie płyty betonowej o pow. 129 m2 129*0,20 | m3 | 25,80 |  |  |
| 7.2 |  | Uzupełnienie terenu po płycie betonowej ziemią ogrodniczą wraz z dostawą 129*0,20 | m3 | 25,80 |  |  |
| 8. | Utworzenie łąki kwietnej |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 2000 | m2 | 2000 |  |  |
| 8.2 |  | Orka glebogryzarką przyczepna kat. gruntu III pod łąki kwietne 0,2 | ha | 0,20 |  |  |
| 8.3 |  | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm pod łąki kwietne Krotność = 3 0,2 | ha | 0,20 |  |  |
| 8.4 |  | Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 0,2 | ha | 0,20 |  |  |
| 9. | Utworzenie tzw. zielonych ścian poprzez wykonanie 3 trejaży wokół stanowiska składowania odpadów i obsadzenie ich trwałymi pnączami |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Fundamenty pod 3 trejaże z betonu żwirowego 4*0,12 | m3 | 0,48 |  |  |
| 9.2 |  | Konstrukcje trejaży wraz z poprzeczkami 0,5 | m3 | 0,50 |  |  |
| 9.3 |  | Sadzenie krzewów liściast. form piennych na terenie płaskim w gr. kat. III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 10 | szt. | 10 |  |  |
| 10. | Posadzenie 5 drzew i odnowienie klombu kwiatowego przy wejściu do Biura Zarządu o pow. 34 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Posadzenie 5 drzew w tym dąb pospolity oraz inne rodzime gatunki korzystnie wpływające na oczyszczanie powietrza 5 | szt. | 5 |  |  |
|  |  | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III przerośniętymi korzeniami 34 | m2 | 34,00 |  |  |
|  |  | Odnowienie klombu kwiatowego przy wejściu do Biura Zarządu o pow. 34 m2 34 | m2 | 34,00 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |